Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Kontynuacja lub przeniesienie usługi dostępu do sieci Internet.

Wymagania dotyczące łączy:

- Przyłączenie sieci lokalnej abonenta do sieci operatora musi zostać wykonane światłowodami w oparciu o protokół Gigabit Ethernet 1 Gbit/s oraz zakończone w serwerowni Zakładu Informatyki Medycznej abonenta. Niedozwolone jest wykonanie przyłączy za pomocą połączeń radiowych / sieci bezprzewodowej.

- Obydwa łącza światłowodowe pomiędzy operatorem, a 10WSK muszą przebiegać w różnych kanałach technicznych w celu zachowania wysokiej redundancji. Łącza światłowodowe nie mogą być podłączone po stronie operatora do tych samych urządzeń aktywnych. Operator zakończy obydwa łącza na osobnych, dostarczonych przez siebie, urządzeniach aktywnych (switche). Każde z urządzeń powinno zapewniać co najmniej osiem niezależnych portów Ethernet 1 Gbit/s.

- Wymagana prędkość transmisji danych z i do sieci Internet to 1 Gbit/s (łącze symetryczne), bez ograniczenia ilości przesyłanych danych (dotyczy każdego z traktów światłowodowych).

- Operator przydzieli abonentowi pulę 16 publicznych (dotyczy każdego z traktów światłowodowych), routowalnych adresów IP (IPv4) oraz przekaże wszelkie parametry techniczne niezbędne do poprawnego funkcjonowania usługi, 
w tym adresy serwerów DNS pracujących w sieci operatora. W przypadku zmiany obecnie przydzielonych adresów IP dostawca dostarczy wraz z ofertą oświadczenie właściciela domeny (Ministerstwa Obrony Narodowej) o gotowości do powiązania adresów z domeną we skazanym przez nas czasie. W oświadczeniu wskazana będzie osoba (ze strony MON) odpowiedzialna za wykonanie tej operacji.

- Adresy publiczne IP muszą być przydzielone abonentowi bezpośrednio, tzn. niedozwolony jest np. przydział adresów z wykorzystaniem usługi NAT 1-to-1.

- Operator nie będzie stosował blokad ani ograniczeń prędkości przesyłania danych na żadnym z portów ani protokołów łącza udostępnionego abonentowi oraz nie będzie kierował ruchu abonenta przez serwery proxy / transparent proxy w swojej sieci.

- Operator zagwarantuje niezawodność funkcjonowania pracy portu na poziomie 99,5%, 
a w przypadku niedotrzymania parametrów pracy łącza udzieli abonentowi bonifikaty 
w opłatach za każdy dzień przerwy lub zakłócenia w pracy sieci w wysokości 1/15 opłaty miesięcznej.

- Operator zestawi i utrzyma łącza punkt - punkt w technologii Ethernet (kanał ethernet) łączącego urządzenie SBU będące w dyspozycji Zamawiającego z siecią L3VPN zestawianą przez firmę Exatel, o następujących parametrach:

  - Pasmo: 10Mb/s;

  - MTU: min 2000B;

  - Dostępność min. 99% (łącze musi być niezależne od łącza będącego w dyspozycji Zamawiającego w relacji od lokalizacji SBU do węzła operatora NASK SA;

  - Straty: max 0,1% dla ramek 1500B.

Łącze należy zestawić pomiędzy następującymi punktami:

- PORT A: dedykowany port UTP 1GE w urządzeniu Zamawiającego (SBU), znajdującym się w lokalizacji 10WSKzP; w ramach realizacji usługi dopuszczalne jest użycie okablowania UTP serwerowni/sali będące w dyspozycji Zamawiającego

- PORT B: dedykowany port UTP 1GE wskazany przez operatora Exatel, będący zakończeniem sieci L3VPN w jednej ze wskazanych lokalizacji.

- Wykonawca, w porozumieniu z firmą Exatel, może w przypadku portu B wybrać:

- port sieci L3VPN w innym węźle,

- inny niż UTP typ portu 1GE,

o czym poinformuje Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się na porcie urządzenia Exatel.

Dopuszcza się zamiast zastosowania fizycznego portu B zakończenie łącza kanał ethernet na porcie wirtualnym w punkcie styku Wykonawcy z siecią EXATEL, w uzgodnieniu z tą firmą i z powiadomieniem Zamawiającego.

Port A powinien być typu "user" - bez tagowania ramek Ethernet.

Port B w wersji dedykowanej powinien być typu "user" - bez tagowania ramek Ethernet.

Jeżeli port B jest portem wirtualnym na styku sieci Wykonawcy i firmy EXATEL – to kanał ethernet występuje na tym styku jako tagowany VLAN. O identyfikatorze VLAN ustalonym z firmą EXATEL Wykonawca informuje Zamawiającego.

- Operator zestawi i utrzyma łącza punkt - punkt w technologii Ethernet (kanał ethernet) łączącego urządzenie SBU będące w dyspozycji Zamawiającego z siecią L3VPN zestawianą przez firmę NASK, o następujących parametrach:

  - Pasmo: 10Mb/s;

  - MTU: min 2000B;

  - Dostępność min. 99% (łącze musi być niezależne od łącza będącego w dyspozycji Zamawiającego w relacji od lokalizacji SBU do węzła operatora NASK SA;

  - Straty: max 0,1% dla ramek 1500B.

Dopuszcza się zamiast zastosowania fizycznego portu B zakończenie łącza kanał ethernet na porcie wirtualnym w punkcie styku Wykonawcy z siecią Exatel, w uzgodnieniu z Exatel i z powiadomieniem Zamawiającego.

Łącze należy zestawić pomiędzy następującymi punktami:

- PORT A: dedykowany port UTP 1GE w urządzeniu Zamawiającego (SBU), znajdującym się w lokalizacji 10WSKzP; w ramach realizacji usługi dopuszczalne jest użycie okablowania UTP serwerowni/sali będące w dyspozycji Zamawiającego

- PORT B: dedykowany port UTP 1GE wskazany przez operatora NASK, będący zakończeniem sieci L3VPN w jednej ze wskazanych lokalizacji.

- Wykonawca, w porozumieniu z firmą NASK, może w przypadku portu B wybrać:

- port sieci L3VPN w innym węźle,

- inny niż UTP typ portu 1GE,

o czym poinformuje Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się na porcie urządzenia NASK.

Dopuszcza się zamiast zastosowania fizycznego portu B zakończenie łącza kanał ethernet na porcie wirtualnym w punkcie styku Wykonawcy z siecią NASK, w uzgodnieniu z tą firmą i z powiadomieniem Zamawiającego.

Port A powinien być typu "user" - bez tagowania ramek Ethernet.

Port B w wersji dedykowanej powinien być typu "user" - bez tagowania ramek Ethernet.

Jeżeli port B jest portem wirtualnym na styku sieci Wykonawcy i firmy NASK – to kanał ethernet występuje na tym styku jako tagowany VLAN. O identyfikatorze VLAN ustalonym z firmą NASK Wykonawca informuje Zamawiającego.

- Proszę o przedstawienie oferty na okres 2 lat. Płatności w ratach miesięcznych